ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. предмет на поръчката

„Преоборудване и окомплектоване - монтаж на телескопично съчленен кран на един от съществуващите сметосъбиращи автомобили Рено Мидлум DXi 4x2 , собственост на община Балчик “

С цел осигуряване на събирането  на отпадъците  от  подземни контейнери /обем 3м3  със  съд (чувал)/, е предвидено на предоставен наличен специализиран сметосъбиращ автомобил марка Рено , модел Мидлум DXi 4x2 , с идентификационен номер на превозното средство (VIN) VF644AHH000002943 ,        ДРН ТХ7999XA    ,   собственост на община Балчик ,  да  , комплектова и оборудва с телескопично съчленен кран и демонтажна фуния .

II. Технически характеристики

II. 1  ИЗХОДНИ ДАННИ

II. 1.1. Технически данни на наличния товарен автомобил

Рено Мидлум DXi 4x2  ДРН ТХ7999XA    ,  собственост на община Балчик

Основни характеристики

Сметосъбиращ автомобил марка Renault модел Midlum 280DXi със сметосъбираща надстройка Hidro-Mak 18, с колесна формула 4x2, с вариопреса и вместимост на бункера на вариопресата 18 м3

Година на производство: 2008г.

Оси /колесна формула/ - 4x2 без блокаж на задвижващата ос; Технически допустима максимална маса - 19 500 кг. Маса на превозното средство - 11080 кг

Двигател: - Вид гориво - Дизел - Европейски стандарт за изгорели газове - Евро 4; - Обем - 7150 см 3; - Мощност – 280 к.с. ; - Горивна система - Common Rail

Трансмисия: Скоростна кутия – ръчна , шест предавки напред и една назад

Окачване: Междуосие 4400 мм. Предна ос - Управляема с механично окачване; Втора ос задвижваща - Ресорно окачване ;

Спирачна система: - Пневматична с ABS; - Дискови спирачки на предна и задна ос; - Автоматична паркинг спирачка за чести спирания;

Надстройка тип „Вариопреса"

Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм: - Обем на бункера - 18 м3; - Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и странични стени - 4мм; - Обем на приемната вана -1,5 м3; - Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка/ пресоващ механизъм/ монтиран в задния капак на настройката; - Степен на компактиране - 5:1; - Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване; - Резервоар за мръсна вода - обем 100 л.

Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър" 1100 л. (поцинковани или пластмасови) и кофи за смет с вместимост 120 л (пластмасови) и 110 л. поцинковани (тип „Мева“)

Хидравлична система: - Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресоващия и повдигащия механизъм; - Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност / ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресоващия механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет; - Работно налягане на хидравлична система - 190 бара

Пултове за управление Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично управление на функциите.

II. 2  ЗАДАНИЕ

II. 2.1. Технически характеристики на  надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери:

1. Телескопично-съчленен кран.

Кранът следва да е монтиран в горната част на съда на сметосъбиращата машина (на покрива). Хидравличната инсталация на крана да е свързана с инсталациите на сметосъбиращата машина.

Минимален обхват: над 7,5 м.

Ъгъл на въртене: над 360 °

Работно налягане: мин. 165 бара

Способност за повдигане: минимум 1 500 кг на стабилизатори, обхват от минимум 4.8 м.

Товароносимост на крана при максимален обхват: минимум 900 кг.

Пригоден за повдигане и разтоварване на подземни контейнери (чували) с обем V = 3m³ и натоварване във фунията на превозното средство.

Начин на управляване: дистанционно, с мобилен джойстик

2. Демонтажна фуния на вратата на сметосъбиращата машина.

Фунията да позволява приемането на чували с боклук от V = 3m³ до V = 5m³.

Фунията да е пригодена за лесен монтаж-демонтаж – повдигане с хидравлични цилиндри , за да се гарантира възможността за бързо използване на сметосъбиращата машина и за стандартни контейнери от 1.1m³ и кофи от 80 до 240 литра.

Обозначение с флуоресциращи маркировки за работа при нощни условия

Цветът на демонтажната фуния да е адаптиран с цвета на превозното средство.

ТИПОВ МОДЕЛ НА  НАДСТРОЙКАТА

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

Забележка: Изображенията на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3 са примерни /типови/ образци.

Демонтажна фуния

Забележка: Участниците следва да се съобразят с посочените параметри и размери, така че специализирана надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери 3м3 , да е съвместима  с наличния товарен автомобил собственост на Община Балчик .

III. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на монтираната надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери е по предложение на участника, но не по-кратък от  24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемане от страна на Възложителя на преоборудвания и окомплектован сметосъбиращ автомобил, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол.

IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за доставка и монтаж на надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери е по предложение на участника, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на постъпване на сметосъбиращия автомобил в мястото за монтаж.

2. Място за доставка и монтаж на надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери е в специализиран сервиз на Изпълнителя.

Разходите по транспортиране на товарния автомобил до мястото за монтаж на надстройката , както и връщането на преоборудвания сметосъбиращ автомобил са за сметка на Възложителя.

3. Мястото за предаване на преоборудвания и окомплектован сметосъбиращ автомобил е в ОбП БКС – Балчик , гр. Балчик , ул. „Варненска“ , „Промишлена зона“.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изпълнението се счита за предадено на Възложителя и прието от него с подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя или техни представители, след издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Възложител:

Община Балчик