Образец № 2

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Преоборудване и окомплектоване - монтаж на телескопично съчленен кран на един от съществуващите сметосъбиращи автомобили Рено Мидлум DXi 4x2 , собственост на община Балчик “

1. Предлагаме да преоборудваме и окомплектоваме посочения в Техническата спецификация товарен автомобил, чрез монтиране на надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери, марка ………… със следните технически характеристики:

| 1.1. Телескопично-съчленен кран |  |
| --- | --- |
| Технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| Минимален обхват: над 7,5м |  |
| Ъгъл на въртене: над 360о |  |
| Работно налягане: минимум 165 бара |  |
| Способност за повдигане: минимум 1500кг на стабилизатори, обхват от минимум 4,8м |  |
| Товароносимост на крана при максимален обхват: минимум 900кг |  |
| Декларираме, че предлаганата от нас надстройка, ще отговаря на следните изисквания на Възложителя: - Кранът ще е монтиран в горната част на съда на сметосъбиращата машина (на покрива); - Хидравличната инсталация на крана ще е свързана с инсталациите на сметосъбиращата машина; - Кранът ще е пригоден за повдигане и разтоварване на подземни контейнери (чували) с обем V = 3m3 и натоварване във фунията на превозното средство; - Начин на управляване на крана: дистанционно, с мобилен джойстик. |  |
| 2.2. Демонтажна фуния на вратата на сметосъбиращата машина |  |
| Декларираме, че предлаганата от нас демонтажна фуния, ще отговаря на следните изисквания на Възложителя: - Фунията ще позволява приемането на чували с боклук от V = 3m3 до V = 5m3; - Фунията ще е пригодена за лесен монтаж-демонтаж – повдигане с хидравлични цилиндри , за да се гарантира възможността за бързо използване на сметосъбиращата машина и за стандартни контейнери от 1.1m3 и кофи от 80 до 240 литра; - Цветът на демонтажната фуния ще е адаптиран с цвета на превозното средство. |  |

2. Предлагаме срок за доставка и монтаж на надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери от  .......… (…словом.…) календарни дни, считано от датата на постъпване на сметосъбиращия автомобил в мястото за монтаж.

Забележка: Срокът за доставка и монтаж на надстройката следва да е не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано то датата на постъпване на товарния  автомобил в мястото за монтаж. В случай на предложение, несъобразено с горепосочените изисквания, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

3. Предлагаме да извършим преоборудването и окомплектоването на посочения в Техническата спецификация товарен  автомобил, в специализиран сервиз, находящ се в……………………………………………………………………….......

4. Предлагаме гаранционен срок на доставената и монтирана надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери от ………… (….словом…..) месеца, считано от датата на приемане от страна на Възложителя на преоборудвания и окомплектован сметосъбиращ автомобил, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че бъдем определени за Изпълнител, се задължаваме да отстраняваме всички технически неизправности и повреди по доставената и монтирана надстройка, възникнали не по вина на Възложителя в рамките на посочения по-горе гаранционен срок.

Забележка: Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца. В случай на предложение, несъобразено с горепосочените изисквания, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.