ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка за инженеринг, наред с договорните условия. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на дейностите, които са предмет на договора за инженеринг.

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ВИДОВЕ СМР:

Настоящата обществената поръчка за строителство, е с предмет: Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "Комсомолска" от кръстовището с ул.“Равно поле“ до кръстовището с ул.“Добруджа“, гр. Шабла - инженеринг.

Общият обем   на   предвидените   за   ремонт   тротоари   по   ул. „Комсомолска“ в гр. Шабла  е около 2354 м2 . Към настоящия момент тротоарната настилка е изградена от бетонни плочи с размери 30/30 см. Установено е че по голяма част от тях са натрошени и улегнали, което налага и настоящия ремонт.

С този проект се предвижда цялостен ремонт на тротоарните настилки включващ:

- Премахване на старата настилка, ако това е необходимо, тъй като видимо тротоарът  към момента в по голямата си част е потънал спрямо околния терен и разрушен;

- Генерираните отпадъци се товарят и извозват на депо с. Стожер;

- Терена се подравнява и попълва с подходящ инертен материал;

- В пространството около дърветата  се полага градински бетонов бордюр с размери 8/16/50  върху подложен бетонов разтвор;

- Полага се настилка от сиви и цветни бетонови павета в дебелина 6 см.;

- Фугата от страната на оградите се запълва със силен циментово пясъчен р-р, а всички останали фуги с кварцов пясък;

- Всички подходи за автомобили се оформят с армирана бетонова настилка;

- Пред входовете на училището и детската ясла да се предвидят стоманени парапети.

II.	ИЗИСКВАНИЯ   И	УСЛОВИЯ	ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ИНЖЕНЕРИНГ.

1. ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне и съгласуване на Инвестиционния проект.

Проекта следва да съдържа следните части:

- Част „Архитектура“;

- Становище по част “Конструктивна“;

- Част „Геодезия“

- Част „План за безопасност и здраве“;

- Част „Проектно-сметна документация“.

Обхват и съдържание на проектната документация. Общи изисквания:

В съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05 юни 2001 г., всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа:

  - чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;

б) типови профили, разрези - в М 1:50 или М 1:100;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

  - обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

  - изчисления, обосноваващи проектните решения.

  - количествено стойностна сметка.

  - спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

В това задание са определени минималните изисквания за обхвата и съдържанието на проектните части, които проектантът задължително трябва да спази. Извън изброените по- горе изисквания проектантът може да приложи всякакви други графични и текстови материали, за които счита, че могат да бъдат полезни за Възложителя.

„Проектно-сметната документация” трябва да съдържа:

- подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително– монтажни работи;

- ведомости - подробни и обобщени, по частите на проекта за видовете СМР; спецификация за предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти;

- спецификации на оборудването и обзавеждането, които са необходими за изпълнение на възлаганото строителство;

- подробно описание на необходимите технически и качествените показатели/параметри, както и необходимите изпитвания и контролни замервания по време на строителството и след приключването му;

- друга информация в зависимост от спецификата на обекта;.

Единичните цени на количествено-стойностната сметка са твърди и включват всички необходими разходи, свързани с качественото изпълнение на посочените видове СМР, независимо от какво естество са, включително: - необходимата механизация – подвижна и инсталирана; работна сила и изискуема застраховка, ръчни и механизирани инструменти; транспорт в рамките на обекта; - материали, режийни разноски (с изключение на разходите за ел. енергия и вода по време на строителството), печалба, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за документация; - изискуемите с проекта, с нормативните документи и с настоящата документация проби и лабораторни замервания и тестове; натоварване и разтоварване, необходимите разходи за организация на площадката, обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителския състав на строителя, почистване на работната площадка, изнасяне на отпадъци до определените за целта депа, отопление на битови помещения за собствени нужди, съпътстващи операции, транспорт, съхранение, временен монтаж и др.

Изпълнителят следва да има предвид, че след одобряването на инвестиционния проект, неразделна част от който е сметната документация, промени в предложените единични цени в подробната количествено-стойностна сметка са недопустими.

Стойността на обекта съгласно обобщената количествено-стойностна сметка не може да надвишава цената за изпълнение на строително-монтажните работи, предложена от Изпълнителя в неговата оферта при участието му в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

Техническият проект следва да се представи в 4 (четири) оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с DWG, Word, Excel или еквивалентни.

Съдържанието на електронния носител трябва да е идентично на хартиения носител.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи/институции – според изискванията на ЗУТ и одобрен от главния архитект на община Шабла.

Съгласуването и одобряването на изработения инвестиционен проект е задължение на Възложителя, като необходимостта от промени, добавяне, отстраняване на забележки и др. (в случай, че е приложимо) се извършва изцяло от и за сметка на изпълнителя-проектант.

Съгласуваният и одобрен инвестиционен проект ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно глава осем, раздел II от ЗУТ и последващо изпълнение на строителство.

Инвестиционния проект се предава на Възложителя с приемо-предавателен протокол, в който се отразяват наличността на представения проект и съответствието му с изискванията на Възложителя.

Изисквания към проектното решение:

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на приложимото законодателство в областта на пътния сектор:

  - Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

  - Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;

  - Закон за устройство на териториите;

  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

  - Закон за опазване на околната среда;

Проектното решение да се изпълни в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Проектът да спазва разпоредбите на ЗУТ и ЗКН и нормативните актове към тях.

Проектното решение да бъде съобразено, както със съществуващите регулационни планове на съответното населено място, така също и със съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения Работен проект, предмет на настоящата поръчка.

Изготвеният проект следва да е съобразен с настоящата Техническа спецификация.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

  - Задължителни изисквания

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски	стандарти,или еквивалентни;

- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по 1).

- В случай, че технически спецификации по 1) и 2) не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

- Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

- Български стандарти или еквивалентни;

- При условие, че не са налице публикувани стандарти 1) и т. 2) се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител- (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

Закон за устройство на територията;

Закон за камарата на строителите;

Закон за техническите изисквания към продуктите;

Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;

Наредба за	условията и реда за задължително 	застраховане	в проектирането и                    строителството;

Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.

Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, за извършване на проверки на обекта и по водената документация.

При извършването на СМР ще се спазват законовите и нормативни изисквания, свързани с опазването на околната среда. Мероприятията за опазване и възпроизводство на околната среда са свързани с депонирането на отпадъците по време на строителството. Образуваните отпадъци, които са близки по състав с битовите ще се третират съвместно с битовите отпадъци. Строителните отпадъци ще се извозват на депото за строителни отпадъци в с. Стожер.

Важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи.

Следващият списък предоставя някои от изискванията, които трябва да се спазват от Изпълнителя, за да може да се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда:

- Чрез добро управление на строителството и надзор на площадката, да се намали                   прахът и строителните отпадъци.

- Да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването.

- Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.

- Да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.

5.    След завършване на строителните работи се почистват всички строителни отпадъци.

2.2. Технология на ремонтните работи:

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

В предлаганите от Изпълнителя единични цени да се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на посочените видове ремонтни СМР в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др. Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др.

Подходящо определената оптимална технология и организация на работа ще гарантира срочно и качествено изпълнение на всички строителни работи, предвидени за изпълнение . При изпълнението на строителните работи ще се прилагат традиционните технологии на изпълнение, регламентирани в ПИПСМР.

Подготовка на площадката /подготвителни работи/

Преди започване на строителството следва да се извърши подготовка на площадката:

  - Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст и други строителни отпадъци.

  - Подготовка на площадки	за складиране на инертен материал, доставени  материали, оборудване;

  - Обособяване на терен за престой на механизацията.

Технология за извършване на Строително монтажните работи

Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация и приложимите наредби и други нормативни актове в Република България. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша.

При необходимост, Строителният надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:

  - ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др.

  - Плана за безопасност и здраве

Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници трябва да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на различните видове строително - монтажни работи.

В случай, че в настоящата техническа спецификация или в друг документ от документацията за участие бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете и разбира „и/или еквивалентно!

Изготвил:/п/

Инж.М.Бобева