ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

# „Инженеринг за възстановяване на участък от общински път DOB 1196 /III -207, Жегларци – Кочмар /  -Войниково  - Нова Камена -Градница –  / от км 6+180 до км 6+240 / в Община Тервел“

# РАЗДЕЛ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Възстановяването на пропадналия пътен участък е дейност, която трябва да бъде извършена в много спешен порядък. Пропадането е възникнало през лятото на 2020 г. в следствие на обилни валежи и в спешен порядък е регистрирано в МКВПМС. Не е осигурено финансиране. Вероятността да бъде осигурено такова е малка, предвид пораженията от наводнения в южната част на страната от края на м.август 2022 г. и необходимостта от финансов ресурс за преодоляване на последиците от тях. Свлачището работи и пораженията върху пътното платно се увеличават.Необходимо е да се укрепи основния, най-увреден участък от свлачището – както с оглед на ограничения финансов ресурс на общината, така и поради необходимостта да се избегнат опасни произшествия в участъка докато настъпи времето, когато ще бъде осигурен финансов ресурс, което да позволи  трайно решение на проблема в цялата свлачищна зона;

- Предметът на поръчката включва проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор (инженеринг) за участък от общински път DOB 1196 /III -207, Жегларци – Кочмар /  - Войниково  - Нова Камена -Градница –  / от км 6+180 до км 6+240 / в Община Тервел.

# 3. Възложителят определя кратък срок за изпълнение на СМР – до 30 календарни дни, тъй като цели укрепване на пропадналия участък в много кратък период от време, преди проявата на тежки зимни условия.Срокът за изпълнение на проектирането също е кратък – до 10 календарни дни след подписване на договора за изпълнение.

# 4.Възложителят определя гаранционен срок на изпълнените СМР съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно съгл. чл.20, ал.4, т.9 на Наредбата, педл. „ за останалите пътища и улиците… при основен ремонт и реконструкция - 2 години“;

# РАЗДЕЛ ВТОРИ: ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

# 5.Видовете основни строително-монтажни работи в предмета на поръчката и съответните им количества ще бъдат определени от проектното решение. Възложителят допуска и изпълнение на укрепването с конструкция от габиони.Видовете СМР имат характер на основен ремонт.

# 6. Изисквания към изпълнението на СМР: Всички материали, които се влагат в изпълнението на обекта следва да са придружени с документи за съответствието им с изискванията на съответните приложими стандарти. Строителните работи да се изпълняват съгласно изискванията за земни и пътни работи, описани в актуална към момента на изпълнението техническа спецификация на АПИ.Строителните отпадъци от строежа следва да бъдат извозени за депониране до терен, указан от Възложителя, на отстояние 5 км. от обекта.

# 7.Строежът е трета категория, по смисъла на чл.137 от ЗУТ.

# 9. Строителството следва да бъде изпълнено съгласно технически проект, който изпълнителят да осигури и предаде на възложителя в части: Пътна, Геодезия, ВОБД, ПУСО, ПБЗ. Изготвянето на доклад за съответствие, съгласуването на проекта с контролните органи и издаването на разрешение за строеж е ангажимент на възложителя;