Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково, с. Бенковски и с. Плачидол, община Добричка“

- Обект на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково, Бенковски и Плачидол“, община Добричка по проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“ и по проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол, община Добричка“, финансирани от ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор № BG06RDNP-19.098-0004 от 29.12.2020г. и Договор №BG06RDNP001-19.098-0005-C01 от 01.04.2022 г.

- Място и срок за изпълнение на поръчката.

- Място за изпълнение на поръчката: с. Фелдфебел Денково, с. Бенковски и с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич.

- Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на получаване на Уведомление за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, но не по-късно от 30.05.2023г. за площадките в с. Фелдфебел Денково и с. Бенковски и не по-късно от 30.05.2025г. за площадката в с. Плачидол. За начална дата на строителството се приема датата на получаване на Уведомление за откриване на строителна площадка за явяване за съставяне на протокол - Обр. № 2- Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 на Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

- Окончателното изпълнение на СМР настъпва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец № 15, Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 на Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

##### 3. Основание и цел на поръчката

Целта на проекта е изграждане на площадка за игра в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Плачидол, общ. Добричка, което ще бъде предпоставка за подобряване жизнената среда и повишаване социално-икономическото развитие на региона.

Строителството се финансира по Административен договор № BG06RDNP-19.098-0004/29.12.2020г. и Административен договор №BG06RDNP001-19.098-0005-C01/01.04.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони, подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, сключени между Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Добричка“ и община Добричка.

За реализация на проекта са изготвени инвестиционни проекти. От главния архитект на общината са издадени разрешения за строеж №26 от 04.04.2019 год., №27 от 04.04.2019 год. и №28 от 04.04.2019 год.

Строежът е Пета категория буква „а” съгласно чл. 137 т.5 (а) от ЗУТ и чл. 10 (1), т. 6 от Наредба 1 от 30.07.2003 г за номенклатурата на видовете строежи - „Площадки за игра, разположени на открито”.

- Описание на обособените позиции

4.1. Обособена позиция №1 „Изграждане на площадка за игра в с. Фелдфебел Денково“.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Теренът за площадката за игра се намира в УПИ XXI, кв.8 - парк с обща площ 9 728 кв.м. съгласно Акт за ПОС № 6408 от 20.05.2013 г. в урбанизираната територия на с. Ф.Денково, община Добричка. През 2015 г. в част от парковото пространство се обособи, благоустрои и изгради детска площадка за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години по проект финансиран чрез МИГ Добричка и ДФ „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и обхваща около 200 кв.м. Обособени са и места за отдих, като са монтирани паркови елементи - кошчета за отпадъци, беседка и пейки.

Паркът е ограден с масивна ограда от бетонова основа и метални пана.

Съществуващото залесяване е предимно от широколистни и иглолистни дървета на възраст над 5-10 години, които са разположени извън терена предвиден за новата площадка за игра на открито.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Броят на очакваните ползватели от възрастова група 12-18 години в село Фелдфебел Денково не надвишава 100.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Таблица 1,  и заданието за проектиране предвидената открита площадка за игра за възрастова група 12-18 год. в село Фелдфебел Денково трябва да се устрои на минимална площ 200 м2, мин по 2 м2 на ползвател.

1. Ситуация

След извършените проучвания и геодезически измервания е извършено ситуиране на откритата площадка за игра, така че оптимално да се използват възможностите на терена, като се запазят съществуващото залесяване и изградената площадка за игра и бетонова алея.

Проектното решение е съобразено с минималните изисквания за броя и вида на съоръженията за игра съгласно Таблица 1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г, както и с техните минимални пространства за разполагане, включващи пространството заето от съоръжението за игра, пространството за падане и свободното пространство съгласно Приложение №2 към чл. 16, ал. 3 от Наредбата.

Проектираната открита площадка за игра в село Фелдфебел Денково е с обща площ 208 м2. За осигуряване на достъпа до площадката е проектирана нова алея с бетонова настилка, която е продължение на съществуващата.

2. Настилки

Проектното решение предвижда на откритата площадка за игра да се положи подходяща настилка, която да осигурява нормален достъп до съоръженията за игра и да осигурява изискващата се безопасност при игра.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. в зоната на площта за  удар на всяко съоръжение е предвидено да се положи синтетична ударопоглъщаща настилка БДС EN 1177 с EPDM покритие с минимална дебелина 4 см. Препоръчително е тази настилка да е саморазливна. За укрепване на ударопоглъщащата настилка по краищата й е предвидено да се монтират бетонови бордюри 8/16/50.

Под ударопоглъщащата настилка е предвидено да се положи армирана бетонова настилка с дебелина 10 см върху основа от скални материали с подбрана зърнометрия 0-45 с дебелина 20 см. Извън площта за удар на съоръженията за игра проектираната настилка е тревна.

Предвидената бетоновата настилка на обекта да се изпълни от бетон C30/37 - XC4, Cfr>100.  Армировката да е армировъчни мрежи от стомана Ф6.5 B325 - 2x5 бр/м.

3. Съоръжения и обзавеждане

За устройване и обзавеждане на откритата площадка за игра в село Фелдфебел Денково е предвидено оборудване със съоръжения за игра, които отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и БДС EN 1176 „Съоръжения за площадки за игра и настилки“.

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и монтират съоръжения за „Стрийт-фитнес” от следния тип:

- Уред за раздвижване на горната част на тялото -			-	1 бр;

- Уред за раздвижване и рехабил. на горни и долни крайници 	-	1 бр;

- Многофункционален уред						- 	1 бр;

- Комбиниран фитнес уред за кардио тренировки			-	1 бр.

- Беседка петоъгълна 12-18 год. 						- 	1 бр;

Тъй като откритата площадка за игра в село Фелдфебел Денково е проектирана в парк с масивна ограда, съгласно чл. 11, ал.3  от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г и по указание на Възложителя проектното решение не предвижда доставка и монтаж на отделна ограда за площадката за игра.

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират 4 бр. пейки и 2 бр. кошчета за отпадъци.

Предвидено е и автономно соларно осветление на площадката за игра, което е предмет на проектна част „Електрическа”.

На входа на откритата площадка за игра да се монтира информационна табела със следното съдържание:

1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;

2. възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията;

3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;

4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката;

5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;

6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;

7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;

8. телефон за спешни повиквания – 112;

9. потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията на площадката по реда на чл. 15, ал. 2;.

10. забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра.

- Видове и количества СМР

| Пози ция | Описание на видовете работи | Мярка | Количества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 101 | Изкоп на земни маси за оформяне на площадката, съгласно проекта, в това число натоварване и транспорт до определено място до 5 км. | м3 | 78,00 |
|  | Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ |  |  |
| 201 | Направа на бетонова настилка 10 см от бетон C30/37 - XC4,Cfr>100, армирана с мрежи от стомана Ф6.5 B325 - 2x5 бр/м, в това число всички свързани разходи. | м2 | 160,00 |
| 202 | Подготовка на терена и затревяване на зелени площи за тревна ударопоглъщаща настилка, в това число всички свързани разходи. | м2 | 78,00 |
| 203 | Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с EPDM покритие и средна дебелина 4 см съгласно БДС EN 1177 и ТС на производителя, в това число цветно тониране. | м2 | 130,00 |
|  | Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 301 | Доставка и полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-45 мм с различна дебелина за основа на бетоновата настилка | м3 | 32,00 |
| 303 | Доставка и монтаж на видими бетонови бордюри 8/16/50 съгласно БДС EN 1340 върху бетонова основа, в това число всички свързани разходи. | м | 80,00 |

- Техническа спецификация на предвидените съоръжения и обзавеждане

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и монтират спортни съоръжения за от следния тип:

- Уред за раздвижване на горната част на тялото -			-	1 бр;

- Уред за раздвижване и рехабил. на горни и долни крайници 	-	1 бр;

- Многофункционален уред						- 	1 бр;

- Комбиниран фитнес уред за кардио тренировки			-	1 бр.

- Беседка петоъгълна 12-18 год. 						- 	1 бр;

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират 4 бр. пейки, 2 бр. кошчета за отпадъци и 3 броя автономно соларно осветление.

| № | Вид на актива | Описание на актива |  | Мерна единица | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уред за раздвижване на горната част на тялото | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011; БДС EN 15312:2007+A1:2011; достъпен за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции чрез който се раздвижва горната част на тялото, чрез преместване на движещ се по извита тръба елемент; възрастова група от 12 до 18; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 136 см; зона на падане – 14 м2; мин.пространство за разполагане 3410/4190 мм; |  | брой | 1 |
| 2 | Уред за раздвижване и рехабилитация на горните и долните крайници | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011; БДС EN 15312:2007+A1:2011; Подходящ за раздвижване на хора със затруднени двигателни функции; възрастова група от 12 до 18; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 111 см; зона на падане – 16 м2; мин.пространство за разполагане 3960/4190 мм; |  | брой | 1 |
| 3 | Многофункционален уред | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011; БДС EN 15312:2007+A1:2011. достъпен за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции; възрастова група от 12 до 18 години с възможност да се ползва едновременно от 3 броя ползватели; Да дава възможност за трениране на следните мускулни групи: гърди, трицепс, рамене, коремни мускули; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 204 см; зона на падане – 19 м2; мин.пространство за разполагане 1500/1730/1850 мм; |  | брой | 1 |
| 4 | Комбиниран фитнес уред за кардио тренировки | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011, БДС EN 15312:2007+A1:2011; достъпен за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции; възрастова група от 12 до 18 години с възможност да се ползва едновременно от 3 броя ползватели; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 171 см; зона на падане – 20 м2; мин.пространство за разполагане 3730/5570 мм; Конструкцията на съоръжението да се състои от масивни метални дебелостенни колони. Функционалните елементи да са изработени също от метални тръбни профили. |  | брой | 1 |
| 5 | Беседка | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и стандартите БДС EN1176-1:2009, 1176-7:2009; съоръжението предлага следните компоненти за игра - почивка, тематични игри, общуване; размери в основата от ъгъл до ъгъл 1460 мм, височина 2600 мм; носещи елементи - дървена конструкция; хидроизолационно обработена импрегнирана иглолистна дървесина; обработка на метала - електростатично полиестерно прахово покритие; обработка на дървото – водоразтворим лак с UV защита; начин на закрепване - желязо-бетон. |  | брой | 1 |
| 6 | Паркова пейка | Паркова пейка от метални крака и дървени греди за седалка и облегалка. Метални крака – обработени и защитени от атмосферните условия с нетоксични, антикорозионни, прахово полиестерно покритие. Дървени греди – изсушена дървесина обработена с лак за дърво на водна основа с UV защита. Експлоатационните показатели съответстват на характеристиката и натоварването на пейката. Сглобяването се осъществява, чрез поцинкован резбови обков. Монтажа се осъществява с анкерно закрепване към съществуващия терен или чрез заварка върху метална монтажна планка, предварително закрепена към терена с бетонен фундамент. |  | брой | 4 |
| 7 | Кош за отпадъци | Обработено и защитено от атмосферните условия с нетоксично, антикорозионно, прахово полиестерно покритие. Габаритни размери: Височина 100 см., ф 40 см. Металната кофа се върти с цел изпразване и почистване. Отговаря на БДС EN 1176 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Монтажа се осъществява с анкерно закрепване към съществуващия терен или чрез заварка върху метална монтажна планка, предварително замонолитена към терена с бетонен фундамент |  | брой | 2 |
| 8 | Автономно соларно осветление | Соларен панел | 60W, поликристален фотоволтаичен панел; живот на модула 20-25 години | брой | 3 |
|  |  | Дълбоко разрядна батерия | Литиево-йонна, 50Ah/12V, необслужваема, ТИП гел Живот на батерията: 5-8 години |  |  |
|  |  | Кутия за акумулаторна батерия | Кутия херметическа за акумулаторна батерия |  |  |
|  |  | Соларен контролер | 10А/12V, IP68, автоматичен контрол на заряд, разряд АВ и автомно превключване на осветлението; Живот: от 5 до 12 години; |  |  |
|  |  | Светлинен източник LED Corn | Мощност 15W/12V LED, бяла светлина, чип – сериен (серийно производство), 110 Lm/W, цветова температура: 6000-6500 К, живот – повече от 60 000 часа |  |  |
|  |  | Стълб с височина 3.5 м, | Стълб Q 235 поцинкован с тройно корозионно покритие, със заземление (размери φ60-φ120, δ2.5 Основа φ240*240*12); монтиран на него соларен панел, стойка за соларен панел, осветително тяло, LED лампа тип Corn, кабели, контролер, акумулаторна батерия, кутия за акумулаторна батерия. Температурен интервал: -30ºС до 65ºС; Живот на стълба: повече от 20 години |  |  |

Доставените съоръжения и обзавеждане трябва да:

- са нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество;

- отговарят на описаните по-горе технически параметри, функции и характеристики;

- отговарят на стандартните изисквания за функционалност и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености на ползвателите (Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра);

- бъдат придружени с:

  - документ/сертификат или друг еквивалентен документ за произход, качество и/или маркировка, издадени от производител и/или съответните контролни органи;

  - инструкция на български език за експлоатация и безопасност при употреба;

  - документ с пълно описание на техническите характеристики на български език;

  - Обособена позиция №2 „Изграждане на площадка за игра в с. Бенковски“.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Теренът за площадката за игра се намира в УПИ I, кв. 63 съгласно Акт за ПОС № 531 от 15.01.1998 г. в урбанизираната територия на с. Бенковски. През 2014 г. чрез ПУДООС в част от пространството е изградена площадка за игра за деца от 3 до 12 г. Предвижда се площадката за игра на открито за лица от 12 до 18 г. да бъде изградена в останалата част от дворното място с незастроена площ 329 м2.

Теренът е ограден с цветна дъсчена  ограда за детски площадки.

Съществуващото залесяване е от 2 широколистни дървета на възраст над 5-10 години, които са разположени извън терена предвиден за новата площадка за игра на открито.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

По информация на Възложителя броят на очакваните ползватели от възрастова група 12-18 години в село Бенковски не надвишава 100.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Таблица 1,  и заданието за проектиране предвидената открита площадка за игра за възрастова група 12-18 год. в село Бенковски трябва да се устрои на минимална площ 200 м2, мин по 2 м2 на ползвател.

1. Ситуация

След извършените проучвания и геодезически измервания е извършено ситуиране на откритата площадка за игра, така че оптимално да се използват възможностите на терена, като се запазят съществуващото залесяване и изградената площадка за игра.

Проектното решение е съобразено с минималните изисквания за броя и вида на съоръженията за игра съгласно Таблица 1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г, както и с техните минимални пространства за разполагане, включващи пространството заето от съоръжението за игра, пространството за падане и свободното пространство съгласно Приложение №2 към чл. 16, ал. 3 от Наредбата.

Проектираната открита площадка за игра в село Бенковски е с обща площ 200 м2. За осигуряване на достъпа до площадката е проектирана нова алея с бетонова настилка, която е разположена от входа на имота до площадката за игра.

2. Настилки

Проектното решение предвижда на откритата площадка за игра да се положи подходяща настилка, която да осигурява нормален достъп до съоръженията за игра и да осигурява изискващата се безопасност при игра.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. в зоната на площта за  удар на всяко съоръжение е предвидено да се положи синтетична ударопоглъщаща настилка БДС EN 1177 с EPDM покритие и минимална дебелина 4 см. Препоръчително е тази настилка да е саморазливна. За укрепване на ударопоглъщащата настилка по краищата й е предвидено да се монтират бетонови бордюри 8/16/50.

Под ударопоглъщащата настилка е предвидено да се положи армирана бетонова настилка с дебелина 10 см върху основа от скални материали с подбрана зърнометрия 0-45 с дебелина 20 см. Извън площта за удар на съоръженията за игра проектираната настилка е тревна.

Предвидената бетоновата настилка на обекта да се изпълни от бетон C30/37 - XC4, Cfr>100.  Армировката да е армировъчни мрежи от стомана Ф6.5 B325 - 2x5 бр/м.

3. Съоръжения и обзавеждане

За устройване и обзавеждане на откритата площадка за игра в село Бенковски е предвидено оборудване със съоръжения за игра, които отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и БДС EN 1176 „Съоръжения за площадки за игра и настилки“.

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират съоръжения за „Стрийт-фитнес” от следния тип:

- Уред за раздвижване на горната част на тялото -			-	1 бр;

- Уред за раздвижване и рехабил. на горни и долни крайници 	-	1 бр;

- Многофункционален уред 						- 	1 бр;

- Комбиниран фитнес уред за кардио тренировки			-	1 бр.

- Беседка петоъгълна 12-18 год. 						- 	1 бр;

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират 4 бр. пейки и 2 бр. кошчета за отпадъци.

Предвидено е и автономно соларно осветление на площадката за игра, което е предмет на проектна част „Електрическа”.

На входа на откритата площадка за игра да се монтира информационна табела със следното съдържание:

1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;

2. възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията;

3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;

4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката;

5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;

6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;

7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;

8. телефон за спешни повиквания – 112;

9. потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията на площадката по реда на чл. 15, ал. 2;.

10. забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра.

- Видове и количества СМР

| Пози ция | Описание на видовете работи | Мярка | Количества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 101 | Изкоп на земни маси за оформяне на площадката, съгласно проекта, в това число натоварване и транспорт до определено място до 5 км. | м3 | 73,00 |
|  | Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ |  |  |
| 201 | Направа на бетонова настилка 10 см от бетон C30/37 - XC4,Cfr>100, армирана с мрежи от стомана Ф6.5 B325 - 2x5 бр/м, в това число всички свързани разходи. | м2 | 130,00 |
| 202 | Подготовка на терена и затревяване на зелени площи за тревна ударопоглъщаща настилка, в това число всички свързани разходи. | м2 | 80,00 |
| 203 | Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с EPDM покритие и средна дебелина 4 см съгласно БДС EN 1177 и ТС на производителя, в това число цветно тониране. | м2 | 100,00 |
|  | Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 301 | Доставка и полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-45 мм с различна дебелина за основа на бетоновата настилка | м3 | 26,00 |
| 303 | Доставка и монтаж на видими бетонови бордюри 8/16/50 съгласно БДС EN 1340 върху бетонова основа, в това число всички свързани разходи. | м | 60,00 |
|  | Сметка n.5 СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ |  |  |
| 501 | Доставка и монтаж на ограда за площадки за игра с височина 1.00 м съгласно БДС EN 1176 и техническата спецификация | м | 9,00 |
| 502 | Доставка и монтаж на врати 1.0/1.00 за ограда за площадки за игра с височина 1.00 м съгласно БДС EN 1176 и техническата спецификация | бр | 1,00 |

- Техническа спецификация на предвидените съоръжения и обзавеждане

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и монтират спортни съоръжения за от следния тип:

- Уред за раздвижване на горната част на тялото -			-	1 бр;

- Уред за раздвижване и рехабил. на горни и долни крайници 	-	1 бр;

- Многофункционален уред 						- 	1 бр;

- Комбиниран фитнес уред за кардио тренировки			-	1 бр.

- Беседка петоъгълна 12-18 год. 						- 	1 бр;

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират 4 бр. пейки, 2 бр. кошчета за отпадъци и 3 броя автономно соларно осветление.

| № | Вид на актива | Описание на актива |  | Мерна единица | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уред за раздвижване на горната част на тялото | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011; БДС EN 15312:2007+A1:2011; достъпен за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции чрез който се раздвижва горната част на тялото, чрез преместване на движещ се по извита тръба елемент; възрастова група от 12 до 18; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 136 см; зона на падане – 14 м2; мин.пространство за разполагане 3410/4190 мм; |  | брой | 1 |
| 2 | Уред за раздвижване и рехабилитация на горните и долните крайници | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011; БДС EN 15312:2007+A1:2011; Подходящ за раздвижване на хора със затруднени двигателни функции; възрастова група от 12 до 18; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 111 см; зона на падане – 16 м2; мин.пространство за разполагане 3960/4190 мм; |  | брой | 1 |
| 3 | Многофункционален уред | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011; БДС EN 15312:2007+A1:2011. достъпен за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции; възрастова група от 12 до 18 години с възможност да се ползва едновременно от 3 броя ползватели; Да дава възможност за трениране на следните мускулни групи: гърди, трицепс, рамене, коремни мускули; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 204 см; зона на падане – 19 м2; мин.пространство за разполагане 1500/1730/1850 мм; |  | брой | 1 |
| 4 | Комбиниран фитнес уред за кардио тренировки | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 15312:2007+A1:2011, БДС EN 15312:2007+A1:2011; достъпен за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции; възрастова група от 12 до 18 години с възможност да се ползва едновременно от 3 броя ползватели; Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане височина на съоръжението – 171 см; зона на падане – 20 м2; мин.пространство за разполагане 3730/5570 мм; Конструкцията на съоръжението да се състои от масивни метални дебелостенни колони. Функционалните елементи да са изработени също от метални тръбни профили. |  | брой | 1 |
| 5 | Беседка | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и стандартите БДС EN1176-1:2009, 1176-7:2009; съоръжението предлага следните компоненти за игра - почивка, тематични игри, общуване; размери в основата от ъгъл до ъгъл 1460 мм, височина 2600 мм; носещи елементи - дървена конструкция; хидроизолационно обработена импрегнирана иглолистна дървесина; обработка на метала - електростатично полиестерно прахово покритие; обработка на дървото – водоразтворим лак с UV защита; начин на закрепване - желязо-бетон. |  | брой | 1 |
| 6 | Паркова пейка | Паркова пейка от метални крака и дървени греди за седалка и облегалка. Метални крака – обработени и защитени от атмосферните условия с нетоксични, антикорозионни, прахово полиестерно покритие. Дървени греди – изсушена дървесина обработена с лак за дърво на водна основа с UV защита. Експлоатационните показатели съответстват на характеристиката и натоварването на пейката. Сглобяването се осъществява, чрез поцинкован резбови обков. Монтажа се осъществява с анкерно закрепване към съществуващия терен или чрез заварка върху метална монтажна планка, предварително закрепена към терена с бетонен фундамент. |  | брой | 4 |
| 7 | Кош за отпадъци | Обработено и защитено от атмосферните условия с нетоксично, антикорозионно, прахово полиестерно покритие. Габаритни размери: Височина 100 см., ф 40 см. Металната кофа се върти с цел изпразване и почистване. Отговаря на БДС EN 1176 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Монтажа се осъществява с анкерно закрепване към съществуващия терен или чрез заварка върху метална монтажна планка, предварително замонолитена към терена с бетонен фундамент |  | брой | 2 |
| 8 | Автономно соларно осветление | Соларен панел | 60W, поликристален фотоволтаичен панел; живот на модула 20-25 години | брой | 3 |
|  |  | Дълбоко разрядна батерия | Литиево-йонна, 50Ah/12V, необслужваема, ТИП гел Живот на батерията: 5-8 години |  |  |
|  |  | Кутия за акумулаторна батерия | Кутия херметическа за акумулаторна батерия |  |  |
|  |  | Соларен контролер | 10А/12V, IP68, автоматичен контрол на заряд, разряд АВ и автомно превключване на осветлението; Живот: от 5 до 12 години; |  |  |
|  |  | Светлинен източник LED Corn | Мощност 15W/12V LED, бяла светлина, чип – сериен (серийно производство), 110 Lm/W, цветова температура: 6000-6500 К, живот – повече от 60 000 часа |  |  |
|  |  | Стълб с височина 3.5 м, | Стълб Q 235 поцинкован с тройно корозионно покритие, със заземление (размери φ60-φ120, δ2.5 Основа φ240*240*12); монтиран на него соларен панел, стойка за соларен панел, осветително тяло, LED лампа тип Corn, кабели, контролер, акумулаторна батерия, кутия за акумулаторна батерия. Температурен интервал: -30ºС до 65ºС; Живот на стълба: повече от 20 години |  |  |

Доставените съоръжения и обзавеждане трябва да:

- са нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество;

- отговарят на описаните по-горе технически параметри, функции и характеристики;

- отговарят на стандартните изисквания за функционалност и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености на ползвателите (Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра);

- бъдат придружени с:

  - документ/сертификат или друг еквивалентен документ за произход, качество и/или маркировка, издадени от производител и/или съответните контролни органи;

  - инструкция на български език за експлоатация и безопасност при употреба;

  - документ с пълно описание на техническите характеристики на български език;

  - Обособена позиция №3 „Изграждане на площадка за игра в с. Плачидол“.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Теренът за площадката за игра се намира в УПИ I, кв.16,  с обща незастроена площ 7970 м2 съгласно Акт за ПОС № 665 от 08.01.1999 г. и е разположен в урбанизираната територия на с. Плачи дол, община Добричка. Застроената част на имота включва читалище, кметство, параклис и дворно място - парк. Предвижда се площадката да се изгради в незастроената част от дворно пространство - парк.

В момента на извършване на проеучвателните работи е установено, че в парка е изградена бетонова алея и площадки с монтирани уреди за стрийт фитнес.

Дворното място в парка е оградено с масивна ограда с бетонова основа и метални пана.

Съществуващото залесяване е предимно от широколистни и иглолистни дървета на възраст над 10 години, които са разположени предимно край оградата на парка. С изключение на две от тях – 1 кестен и 1 чинар, които са изсъхнали, останалите са в добро състояние и могат да се запазят, тъй като пространството между тях позволява оформянето на терен с необходимата площ за изграждане на открита площадка за игра и монтиране на изискващите се съоръжения за деца от възрастова група 3-12 години.

Няма неподходящи растителни видове от съществуващата растителност в непосредствена близост с детската площадка.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

По информация на Възложителя броят на очакваните ползватели от възрастова група 3-12 години в село Плачи дол не надвишава 100.

Съгласноизискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Таблица 1,  и заданието за проектиране предвидената откритать площадка за игра за възрастова група 3-12 год. в село Плачи дол трябва да се устрои на минимална площ 200 м2.

1. Ситуация

След извършените проучвания и геодезически измервания е извършено ситуиране на откритата площадка за игра, така че оптимално да се използват възможностите на терена, като се запазят съществуващото залесяване и изградената бетонова алея и площадките с уредите за стрийт фитнес.

Проектното решение е съобразено с минималните изисквания за броя и вида на съоръженията за игра съгласно Таблица 1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г, както и с техните минимални пространства за разполагане, включващи пространството заето от съоръжението за игра, пространството за падане и свободното пространство съгласно Приложение №2 към чл. 16, ал. 3 от Наредбата.

Проектираната открита площадка за игра в село Плачи дол е с обща площ 225 м2. За осигуряване на достъпа до площадката е проектирана нова алея с бетонова настилка.

2. Настилки

Проектното решение предвижда на откритата площадка за игра да се положи подходяща настилка, която да осигурява нормален достъп до съоръженията за игра и да осигурява изискващата се безопасност при игра.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. в зоната на площта за  удар на всяко съоръжение е предвидено да се положи синтетична ударопоглъщаща настилка БДС EN 1177 с EPDM покритие и минимална дебелина 4 см. Препоръчително е тази настилка да е саморазливна. За укрепване на ударопоглъщащата настилка по краищата й е предвидено да се монтират бетонови бордюри 8/16/50.

Под ударопоглъщащата настилка е предвидено да се положи армирана бетонова настилка с дебелина 10 см върху основа от скални материали с подбрана зърнометрия 0-45 с дебелина 20 см. Извън площта за удар на съоръженията за игра проектираната настилка е бетонова и ли от дървесен чипс.

Предвидената бетоновата настилка на обекта да се изпълни от бетон C30/37 - XC4, Cfr>100.  Армировката да е армировъчни мрежи от стомана Ф6.5 B325 - 2x5 бр/м.

3. Оборудване

За устройване и обзавеждане на откритата площадка за игра в село Плачи дол е предвидено оборудване със съоръжения за игра, които отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра и настилки”

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират съоръжения за игра са от следния тип:

- Комбинирано детско съоръжение 3-12 год., достъпно за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции -	1 бр;

- Комбинирано детско съоръжение с двойна люлка 3-12 год. - 1 бр;

- Детско съоръжение "Клатушка тип везна" - 	1 бр;

- Детско съоръжение "Клатушка тип везна"  - 1 бр;

- Беседка -	1 бр;

Съоръжението тип "Клатушка тип везна" да дава възможност ползване от ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции

Тъй като откритата площадка за игра в село Плачи дол е проектирана в парк с масивна ограда, съгласно чл. 11, ал.3  от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г и по указание на Възложителя проектното решение не предвижда доставка и монтаж на отделна ограда за площадката за игра.

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират 4 бр. пейки и 2 бр. кошчета за отпадъци.

На входа на откритата площадка за игра да се монтира информационна табела със следното съдържание:

1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;

2. възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията;

3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;

4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката;

5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;

6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;

7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;

8. телефон за спешни повиквания – 112;

9. потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията на площадката по реда на чл. 15, ал. 2;.

10. забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра.

- Видове и количества СМР

| Пози ция | Описание на видовете работи | Мярка | Количества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 101 | Изкоп на земни маси за оформяне на площадката, съгласно проекта, в това число натоварване и транспорт до определено място до 5 км. | м3 | 84,00 |
| 102 | Отсичане и изкореняване на дървета с диаметър до 50 см, в това число всички свързани с това разходи | бр | 3,00 |
|  | Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ |  |  |
| 201 | Направа на бетонова настилка 10 см от бетон C30/37 - XC4,Cfr>100, армирана с мрежи от стомана Ф6.5 B325 - 2x5 бр/м, в това число всички свързани разходи. | м2 | 272,00 |
| 202 | Доставка и полагане на настилка от дървесен чипс 10-20 см, в това число всички свързани разходи. | м2 | 25,00 |
| 203 | Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с EPDM покритие и средна дебелина 4 см съгласно БДС EN 1177 и ТС на производителя, в това число цветно тониране. | м2 | 135,00 |
|  | Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 301 | Доставка и полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-45 мм с различна дебелина за основа на бетоновата настилка | м3 | 55,00 |
| 303 | Доставка и монтаж на видими бетонови бордюри 8/16/50 съгласно БДС EN 1340 върху бетонова основа, в това число всички свързани разходи. | м | 110,00 |

- Техническа спецификация на предвидените съоръжения и обзавеждане

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и монтират съоръжения за игра  от следния тип:

- Комбинирано детско съоръжение 3-12 год., достъпно за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции - 1 бр;

- Комбинирано детско съоръжение с двойна люлка 3-12 год. - 1 бр;

- Детско съоръжение "Клатушка тип везна" - 1 бр;

- Детско съоръжение "Клатушка тип везна" - 1 бр;

- Беседка - 1 бр;

Проектното решение предвижда на площадката за игра да се доставят и  монтират 4 бр. пейки и 2 бр. кошчета за отпадъци.

| № | Вид на актива | Описание на актива | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детски съоръжения |  |  |  |  |
| 1 | Комбинирано детско съоръжение 3-12 год., достъпно за ползватели с увреждания и ограничени двигателни функции | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, стандартите БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3; предлага следните компоненти за игра - пързаляне, катерене, пълзене, висене, тематични игри; възрастова група от 3 до 12 години; съединенията са изработени така, че да не застрашават ползвателите, да не привличат тяхното внимание, нямат остри ръбове (в случай на такива, са покрити и обезопасени с подходящ материал); частите са обработени и защитени от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни покрития, не се рушат, не горят, лесно се почистват; достатъчно здрав против вандалски прояви; допустими настилки за зоната на падане – пясък, синтетична ударо-поглъщаща настилка, дървесен мулч, трева; необх. свободно пространство 6700/7350 мм.; макс. височина на падане до 1500 мм. | Бр. | 1 |
| 2 | Комбинирано детско съоръжение с двойна люлка 3-12 год | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за безопасност на детски съоръжения и на БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3; предлага следните компоненти за игра - пързаляне, катерене, пълзене, люлеене, равновесие, тематични игри; възрастова група от 0 до 3 и от 3 до 12 години; съединенията са изработени така, че да не застрашават ползвателите, да не привличат тяхното внимание, нямат остри ръбове (в случай на такива, са покрити и обезопасени с подходящ материал); частите са обработени и защитени от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни покрития, не се рушат, не горят, лесно се почистват; достатъчно здрав против вандалски прояви; допустими настилки за зоната на падане – пясък, синтетична ударо-поглъщаща настилка, дървесен мулч, трева; необх. свободно пространство 5950/6800 мм.; максимална височина на падане под 1400 мм. | Бр. | 1 |
| 3 | Клатушка тип везна | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за безопасност на детски съоръжения и на стандартите БДС EN1176-1:2017, БДС EN1176-6:2017, БДС EN1176-10:2009; предлага следните компоненти за игра – катерене, люлеене, равновесие; пригодено е едновременно за 2 (двама) ползватели; възрастова група от 3 до 12 години; съединенията са изработени така, че да не застрашават ползвателите, да не привличат тяхното внимание; нямат остри ръбове (в случай на такива, са покрити и обезопасени с подходящ материал); частите са обработени и защитени от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни покрития, не се рушат, не горят, лесно се почистват; достатъчно здрав против вандалски прояви; допустими настилки за зоната на падане – пясък, синтетична ударо-поглъщаща настилка, трева, дървесен мулч, необходимо свободно пространство 3340/5000 мм; максимална височина на падане 800 мм. | Бр. | 1 |
| 4 | Клатушка тип везна | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за безопасност на детски съоръжения и на БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3; предлага следните компоненти за игра – катерене, люлеене, равновесие; да е пригодено едновременно за 2 (двама) ползватели; възрастова група от 3 до 12 години; максимална височина на съоръжението 800 мм; съединенията са изработени така, че да не застрашават ползвателите, да не привличат тяхното внимание; нямат остри ръбове (в случай на такива, са покрити и обезопасени с подходящ материал); частите да са обработени и защитени от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни покрития, не се рушат, не горят, лесно да почистват; достатъчно здрав против вандалски прояви; допустими настилки за зоната на падане – пясък, синтетична ударо-поглъщаща настилка, трева, дървен мулч; необходимо свободно пространство 3600/5500 мм; максимална височина на падане 800 мм. | Бр. | 1 |
| Парково оборудване |  |  |  |  |
| 5 | Беседка | Отговаря на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г за безопасност на детски съоръжения и на стандартите БДС EN1176-1:2009, 1176-7:2009; съоръжението предлага следните компоненти за игра - почивка, тематични игри, общуване; носещи елементи - тръбна конструкция; места за сядане от обработена иглолистна дървесина; обработка на метала - електростатично полиестерно прахово покритие; обработка на дървото – водоразтворим лак с UV защита; съоръжението е подходящо за деца от 0 до 18 годишна възраст; съединенията са изработени така, че не застрашават ползвателите, не привличат тяхното внимание; съоръжението няма остри ръбове (в случай на такива, са покрити и обезопасени с подходящ материал); металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние с нетоксични и безопасни - прахово полиестерно покритие или с антикорозионно покритие и два слоя цветна боя; полиетилен – специално разработен за детски съоръжения, не се руши с UV резистентност, не гори, лесно се почиства от графити, достатъчно здрав против вандалски прояви. | Бр. | 1 |
| 6 | Метален кош за отпадъци на стойка | Обработено и защитено от атмосферните условия с нетоксично, антикорозионно, прахово полиестерно покритие. Габаритни размери: Височина 100 см., ф 40 см. Металната кофа се върти с цел изпразване и почистване. Отговаря на БДС EN 1176 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Монтажа се осъществява с анкерно закрепване към съществуващия терен или чрез заварка върху метална монтажна планка, предварително замонолитена към терена с бетонен фундамент | Бр. | 2 |
| 7 | Паркова пейка | Паркова пейка от метални крака и дървени греди за седалка. Размер: 160 см. Метални крака – обработени и защитени от атмосферните условия с нетоксични, антикорозионни, прахово полиестерно покритие. Дървени греди – изсушена дървесина обработена с лак за дърво на водна основа с UV защита. Експлоатационните показатели съответстват на характеристиката и натоварването на пейката. Сглобяването се осъществява, чрез поцинкован резбови обков. Монтажа се осъществява с анкерно закрепване към съществуващия терен или чрез заварка върху метална монтажна планка, предварително закрепена към терена с бетонен фундамент. | Бр. | 4 |

Доставените съоръжения и обзавеждане трябва да:

- са нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество;

- отговарят на описаните по-горе технически параметри, функции и характеристики;

- отговарят на стандартните изисквания за функционалност и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености на ползвателите (Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра);

- бъдат придружени с:

  - документ/сертификат или друг еквивалентен документ за произход, качество и/или маркировка, издадени от производител и/или съответните контролни органи;

  - инструкция на български език за експлоатация и безопасност при употреба;

  - документ с пълно описание на техническите характеристики на български език;

5. Гаранционен срок

„Гаранционен срок“ е срокът, в който Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционният срок на извършеното строителство и монтираните съоръжения и обзавеждане се предлага от участника в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение, като минималният гаранционен срок е 3 (три) години, считано от датата на окончателното приемане на изпълнението.

При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

- Изисквания за изпълнение

Всички дейности по настоящата обществена поръчка се изпълняват при спазване и в съответствие с изискванията на нормативните актове по устройство на територията, опазване на околната среда, управление на отпадъците, енергийна ефективност, безопасност на труда, пожарна безопасност и всички правила и нормативи, приложими към предмета на настоящата обществена поръчка.

Информацията относно приложимите норми към проектирането и строителството е достъпна на интернет страниците на: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) като и към Камарата на строителите в България  (https://www.ksb.bg/ ); Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (https://www.mvr.bg/gdpbzn ); Относно опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (https://www.moew.government.bg/ ).

Технологията за изпълнение на видовете СМР е при спазване на Правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи (ПИПСМР) – по отделните видове СМР, Правила за приемане по видове СМР, както и технологичните изискванията на производителя и доставчика на съответния строителен продукт, материал;

При строителството се влагат продукти в съответствие с изискванията на чл.169а от ЗУТ, Закона за техническите продукти и Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и одобрени от лицето по чл.166, ал.2, т.2 от ЗУТ.

По време на строителството се съставят изискуемите актове и протоколи, удостоверяващи количеството на извършените СМР по видове, и тяхното съответствие с изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ. Изпълнителят носи отговорност за изготвяне на необходимата документация за охарактеризиране на извършеното строителство.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи с качество, съответстващо на ЗУТ и всички други нормативни изисквания, съответстващи на предмета на поръчката. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните институции при необходимост.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството, съгласно добрите строителни практики и при спазване на Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в областта на екологията и опазване на околната среда.

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Община Добричка.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Чрез свои представители Възложителят по всяко време ще инспектира работите, ще контролира технологията на изпълнението и ще издава инструкции за отстраняване на дефекти. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Изисквания за сигурност

От самото начало и до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадката всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на друго обслужване или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по улиците, тротоарите, алеите, зелените площи и в имотите на съседните собственици. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

След завършване и изпитване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в чисто състояние.

- ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи. За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в КСС, предложена от участника, избран за изпълнител. Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от оправомощено от Възложителя длъжностно лице, което ще следи за пълното изпълнение на дейностите, съгласно техническия проект и спазването на сроковете, заложени в техническото предложение на участника, избран за изпълнител. Цялостното приемане изпълнението на дейностите (строително-монтажни работи), предмет на поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 за действително извършените СМР и окончателен двустранен приемо-предавателен протокол. Предаването на изпълнението на Строителството се документира с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – приложение № 15 към Наредба №3 от 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изготвени актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 2003год. на МРРБ ведно с приложенията към тях.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от документацията са посочени: конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!