Обект: Реконструкция и пристрояване на Дом за стари хора в с. Полковник Савово, общ. Тервел

Пакет от енергоспестяващи мерки

Мярка № 1: Топлинно изолиране на външни стени:

- Предвижда се топлоизолиране с 15 см каменна вата с коефициент на топлопроводност λ=0,034 W/mK.

Мярка № 2: Топлинно изолиране на покрив:

- Предвижда се топлинно изолиране на покрива с 15 см каменна вата с коефициент на топлопроводност λ=0,034 W/mK.

Мярка № 3: Мярка при генерирането на топлина и студ:

- Предвижда се монтирането на локални термопомпени агрегати с енергиен клас А или по-висок за охлаждане през летния сезон и отопление през междинните периоди. Минималната стойност на средната сезонна ефективност на термопомпите с електрически задвижвани компресори в режим на „отопление“ трябва да е не по-малка от 3,5.

Мярка № 4: Подмяна на прозорци и врати:

- Предвижда се подмяна на дограмата с 5 камерни PVC профили и остъкляване с троен стъклопакет.

Мярка № 5: Мярка по сградна осветителна инсталация:

- Предвижда се подмяна на осветителните тела с LED осветители с мин 120 lm/W.

Мярка № 6: Въвеждане на фотоволтаична система:

- Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация за собствено потребление с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен.