Функционални изисквания по отношение на материално-техническата база на услугата резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст (РГВХ) с оглед реформирането на домовете за стари хора (ДСХ)

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно Закона за социалните услуги всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите и критериите за качество на специализирана социална услуга Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГВХ) (Приложение № 13 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата) по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата (Стандарти 3 и 4 от Приложение № 13 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата).

За целите на реформирането на домовете за стари хора допустими за финансиране са следните дейности:

- Основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция и/или изграждане (ново строителство) по смисъла на Закона за устройство на територията на сградния фонд на съществуващите към момента социални услуги „Дом за стари хора“, във връзка с процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги, включително прилежащото им дворно пространство;

- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочения сграден фонд, като част от цялостното му реформиране;

- Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в горепосочения сграден фонд;

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси;

- Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на сградата, предмет на интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано да се инсталира и фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с оглед обезпечаването на собствените нужди от енергопотребление.

1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ И СИТУАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, в т.ч. изисквания към прилежащата социална инфраструктура (наличие и достъп до лечебни заведения и други социални услуги), минимални отстояния от уличнорегулационната линия на парцела към транспортни артерии с интензивно движение и т.н.

РГВХ следва да се изгражда в жилищен район на населеното място, с изградени инфраструктурни, транспортни и комуникационни връзки и различни видове обществени услуги, което способства за постигане целите на услугата и качество на живота на потребителите, с изградена достъпна архитектурна среда (да се избягва съседство с промишлени зони и зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания).

Теренът, определен за проектиране и изграждане на РГВХ, да отговаря на изискванията на действащите санитарно-хигиенни и екологични норми. В него да не се допуска разполагане на сгради и съоръжения, които не са свързани с функцията на РГВХ.

За РГВХ да е осигурена транспортна инфраструктура – обособена улична мрежа и тротоари за пешеходци, близост до спирка на обществен транспорт.

За РГВХ е препоръчително да е в близост до следната здравна инфраструктура (в рамките на населеното място или на приемливо достъпно разстояние):

- лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ;

- лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ с дейност по физикална и рехабилитационна медицина;

- филиал на център за спешна медицинска помощ;

- лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение с дейност по вътрешни болести, хирургия, неврология, анестезия и интензивно лечение.

В близост до РГВХ да са налични работещи и достъпни услуги – административни, културни и за организация на свободното време. Наличието на паркова среда е препоръчително.

Ново строителство на РГВХ се допуска при доказана необходимост и доказателства, че няма други възможности съществуващата материална база на ДСХ да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да се приведе в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги.

2. ОСНОВНИ КОМПОЗИЦИОННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Тъй като материалните условия в съществуващите домове за стари хора са различни, обхватът на всеки индивидуален инвестиционен проект може да бъде различен според конкретните условия и респективно потребности на дома за стари хора, който се реформира. Най-общо, инвестиционният проект може да включва например преустройство, с което да се обособи санитарен възел към всяка стая, да се намали броят на потребителите, които нощуват в една стая, да се обособят нужните задължителни помещения за живот и за социални контакти и т.н., да се подмени оборудването в помещенията и/или изобщо да се закупи подходящо оборудване каквото до момента не е имало в услугата, което да позволява независим живот на потребителите и да насърчава тяхната самостоятелност, да се подменят инсталациите и да се монтира инсталация за известяване, да се приведе сградата в съответствие с изискванията за достъпна среда и енергийна ефективност и т.н. При нужда сградата на дома за стари хора може да се достроява, надстроява, пристроява, реконструира и т.н. В случай, че съществуващият сграден фонд не е икономически целесъобразно да се реформира, може да се изгради изцяло нова материална база за услугата при съблюдаване в пълна степен на изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Вследствие на реконструкцията на съществуващите сгради, условията за обитаване в тях трябва да станат максимално най-близки до домашната среда, да дават възможност на обитателите за уединение, самостоятелност, спокойствие и сигурност.

Да се обособят стаи за един или най-много двама обитатели. Единичните стаи да са с площ най-малко 10-12 кв. м., а двойните стаи с площ най-малко 15-18 кв. м. Според даденостите на съществуващата сграда, по-големи помещения могат да се получат чрез усвояване на балкони, обединяване на две стаи или преустройство на три малки в две по-големи стаи. Да се предвидят неголям брой семейни гарсониери за настаняване на двама обитатели, свързани с роднинска връзка.

Препоръчително е обособяване на самостоятелни (единични) стаи със собствен санитарен възел, както и определен брой (например около 10% от общия брой на стаите) самостоятелни апартаменти тип „боксониери“ в които да има всички необходими условия за самостоятелен живот, тоест освен функциите за спане и дневни дейности да има възможност за самостоятелно приготвяне на храната (обособен кухненски бокс с котлон, фурна, микровълнова печка, кухненска мивка, аспиратор и хладилник), пране и гладене (автоматична пералня, дъска за гладене и ютия).

Да се разширят размерите на съществуващите санитарни възли, така че да са удобни за хора, използващи помощни средства за придвижване – проходилки, бастуни, инвалидни колички, тоалетни столове и др. Това разширяване може да стане за сметка на усвоените балкони или при обединяване на две или три по-малки стаи. Да се монтират душове с терморегулиращи вентили. Да не се допуска наличие на прагове между помещенията.

Да се разширят размерите на вратите на всички помещения в сградата, предназначени за използване от потребителите, така че светлата широчина на отвора им да бъде най-малко 80 см. При невъзможност да се обособят достатъчно големи помещения, се препоръчва монтирането на плъзгащи врати с фотоклетки.

В коридорите да се монтира ръкохватка на всяка от стените.

Зоните и помещенията за общо ползване от потребителите и прилежащото дворно пространство да се проектират и оразмерят в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Стаите на обитателите да се отделят функционално от зоните и помещенията за общо ползване.

Жилищните помещения за потребители и работните помещения за персонала да са с осигурено естествено осветление и проветрение.

Да се осигури минималното обзавеждане за един потребител, което трябва да включва легло, маса, стол, гардероб и шкаф за лични вещи. Стаите да дават възможност и за адаптиране към индивидуалните нужди на обитателите – практикуване на хоби, хранене в стаята и др. Препоръчително е да се предвиди определен процент от леглата, но не повече от 30% от общия брой, да бъдат мултифункционални (медицински), за да се отговори на потребностите на лицата, които са в по-тежко здравословно състояние.

Помещенията за общо ползване – дневна, трапезария, преддверие, коридори, стая за пране и др. да са леснодостъпни за потребители с двигателни увреждания. Трапезариите/дневните може да са няколко – например по една на всеки етаж в многоетажните сгради с оглед по-удобното им използване от трудноподвижни хора и създаването на възможност за занимания по интереси/срещи в малки групи. Да се създадат условия за приготвяне на храна самостоятелно и от самите потребители (например като обособяване на кухненски бокс към трапезариите/местата за хранене).

Да се предвидят достатъчен брой зали и зони за дневни занимания – тихи игри, общуване, срещи с близки и др. Да се обособи поне едно помещение за дневни занимания, в което да могат да се съберат всички потребители, като това може да бъде и самото фоайе на услугата.

Да се осигури поне един (при необходимост и повече) авариен (противопожарен) изход.

Да се монтира асансьор (ако няма такъв), оразмерен да превозва инвалидна количка. Асансьорът да отговаря на изискванията на стандарт БДС ЕN 81-70. Асансьорът следва да се проектира с кабина с размери най-малко 1100х1400 мм, автоматични врати с ширина 900мм, седемсегмента индикация в кабината и етажите, функция за аварийно спускане и придвижване на долен етаж, софт старт и стоп, фотоклетка, бутон затваряне врата, аварийно осветление, кабина с ламинирани плоскости с гланц - негорими, UPS за отваряне на врата при отпаднало напрежение, гонг, брайлови бутони, LCD дисплей в кабината, вентилатор, настилка, която да не позволява хлъзгане, нагревател на маслото, GSM модул за връзка с оператор. Етажните врати да бъдат облечени с инокс (неръждавейка).

При капацитет на сградата за повече от 20 потребители е необходимо да се предвиди медицински кабинет, оборудван съгласно нормативните изисквания.

Да се предвидят помещения за преобличане и почивка на персонала съобразно броя на служителите.

Допустимо е да се предвиди зала за фитнес (лечебна физкултура), съобразена със спецификата на целевата група.

Да се предвидят баня и тоалетна за използване само от персонала.

Да се обособи място или помещение за пране и сушене на дрехи, което да може да се ползва и самостоятелно от потребителите.

Подовите настилки в стаите, коридорите и общите помещения да не се пързалят.

Да се предвидят необходимите складови и инсталационни помещения.

В прилежащото дворно пространство да се предвиди място за паркиране на поне два леки автомобила и достъп на по-голям автомобил – бус, линейка и др.

В прилежащото дворно пространство да се оформят зони за почивка и прекарване на открито със съответното оборудване за фитнес на открито, градинско обзавеждане и озеленяване.

При наличие на възможност в дворното пространство да се обособят зони за занимания по интереси (градинарство, цветарство и т.н.).

Дворното пространство да е изцяло оградено с ограда, която да не е плътна.

При нужда от реконструкция на сградите техният капацитет ще намалее, затова се дава възможност за дострояването на жилищни и обслужващи помещения за потребители в дворното пространство, разработени например като модулни едноетажни къщички за около пет човека всяка.

В случай, че плътността на имота не позволява изграждането на нови сгради в имота, може да се осъществи надстрояване на съществуващата сграда, ако това не нарушава интензивността на застрояване за съответния район. И в двата случая е необходимо проектът за дострояване / надстрояване да спази Виза за проектиране, издадена от главния архитект на съответната община.

Примерно обемно-планировъчно решение е дадено в Приложение 1.

При хипотеза на допълнително застрояване на едноетажна сграда за 5 потребители на РГВХ да се има предвид следното:

- Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост и да хармонизира на околната среда в района, където ще се изгражда – да не се откроява като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради или на съвременното строителство в района, в който се изгражда;

- Минимална застроена площ 140 ÷ 150 кв.м;

- Да се предвиди стая и баня с тоалетна за поне един потребител с двигателни увреждания;

- Стаите за спане да бъдат отделени функционално от зоните и помещенията за общо ползване;

- Дневните и спалните да са с изложение юг, изток, югоизток, югозапад или запад.

- Жилищните помещения да са с осигурено естествено осветление и проветрение;

- Стаите да са за един или най-много за двама потребители;

- Към стаите да се предвиди необходимия брой бани и тоалетни;

- Минималната светла площ на единична стая да бъде не по-малка от 10-12 кв.м, а на двойна стая не по-малка от 15 ÷ 18 кв. м. Минималното обзавеждане за един потребител трябва да включва легло, маса, стол, гардероб и шкаф за лични вещи;

- Да се предвиди помещение за пране около 5 кв.м;

- Помещенията за общо ползване – дневна, трапезария, преддверие, коридори, стая за пране и др. да са леснодостъпни за потребители с двигателни увреждания;

- Препоръчително е дневната и трапезарията да са функционално свързани;

- В трапезарията да се предвиди кухненски бокс, който ще изпълнява ролята на разливна кухня. Кухненският бокс да бъде обзаведен и оборудван най-малко с хладилник, мивка, уред за претопляне на храна – микровълнова или конвекторна фурна, работен плот и шкафове. При възможност е препоръчително да има и миялна машина;

- Прилежащото дворно пространство да е подходящо за почивка и прекарване на открито със съответното оборудване за фитнес на открито, градинско обзавеждане и озеленяване.

Примерно обемно-планировъчно решение е дадено в Приложение 2.

3. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за възрастни хора в надтрудоспособна възраст – вкл. да няма детайли с остри ръбове.

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите – в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.

Мебелите да са съобразени с функцията на помещенията.

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии.

4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Да се предвиди монтаж на системи за повикване (сигнална инсталация) във всички помещения, които се ползват от живущите, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, в т.ч. и в тоалетните помещения. Оповестителната система освен, че трябва да подава сигнал в случай на инцидент (задействане при инцидент, например при падане в банята да се дръпне въжето на алармения бутон) е препоръчително и да е т.н. „умна“ система. В тази връзка, оповестителната система следва да има поне две нива:

•       от потребител до персонал на територията на дома,

•       от потребител/член на персонала до медицинско или друго лице, чиято експертиза е нужна за момента или до близките на потребителите.

Оповестителният бутон да разполага с няколко секции, които да позволяват подбор на съобщенията по спешност и вид, с възможност за провеждане на разговор за отсяване на позвънявания погрешка, с цел снемане на тревожност и по конкретно запитване/оплакване.

Оповестителният бутон да дава съобщение само до адресата (без да се обезпокояват групи хора от другите потребители/персонал на етаж/коридор/стая) с възможност за обратно съобщение до подателя – по възможност гласово/видео, така че адресатът да може да види ситуацията, в която се намира потребителят и него самия и да реагира по-адекватно.

Ключовете за осветлението и контактите да са на височина за достъп от инвалидна количка и контактите да са обезопасени, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Да се предвиди лампа с ключ до леглото на потребителя. В коридорите и санитарните възли да се монтира сензорно осветление. .

Препоръчително е използването на разнообразни наситени цветове (цвят палитра) за стените, вратите, мебелите и тъканите, но без шарки по тях. Използването на разнообразни лесно разграничими цветове по повърностите, могат да помогнат на някои хора по-добре да разпознават предметите пред и върху тях.

Препоръчително е в общите помещения и коридори да се монтира система за видеонаблюдение с датчици за движение.Сградата да е оборудвана с външно осветление съгласно Наредба № 6 и Стандартите за осветеност.

Сградата да е оборудвана с телефонен пост и да е осигурена с интернет-връзка. Наличието на домофонна уредба е препоръчително с оглед осигуряването на комуникационен канал между персонала и посетителите и контрол на достъпа до сградата.

Откритите площадки и съоръжения се изпълняват с материали и покрития, устойчиви на атмосферни влияния, които не се пързалят.

Стаите да са с прозорци, които се отварят по начин, гарантиращ безопасност и възможност за проветряване. Подпрозоречната височина в помещенията е най-малко 95 см. По-малка височина се допуска, ако прозоречните отвори са обезопасени. От външната страна на прозорците и вратите се поставят прегради против насекоми, а когато е необходимо и прегради (в надземните помещения) за обезопасяване и сигурност на потребителите на услугата. Прозорците и другите отвори се изграждат по начин, който не създава условия за събиране на прах и отпадъци. Да се предвидят щори в зависимост от изложението на стаите.

Вътрешните и външните врати трябва да са обезопасени. Вратите да нямат прагове, а бравите им да се поставят на височина, позволяваща да се ползват от потребители със затруднена мобилност.

Санитарните помещения се проветряват механично или с вентилационна система.

Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации да са изработени от материал и монтирани по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици.

Подовите настилки и стените да са изработени от материал, който дава възможност да се поддържат в добро състояние, позволява лесно почистване и дезинфекция. Подовите настилки да са от материали които не се пързалят.

Повърхностите на местата, където се работи с храни и по-специално тези, които са в контакт с храни, се изработват от материали, които позволяват лесно почистване и дезинфекция (гладка повърхност, покритие от некорозивни и неабсорбиращи материали).

Всички жилищни помещения се отопляват, като през зимния период се поддържа постоянна температура в съответствие с хигиенните изисквания – в спалните – най-малко 18°, а в помещенията за дневни занимания и трапезариите – 20°. Температурата на отоплителните тела да може да се регулира от ползвателите.

При необходимост да се повиши ефективността на отоплителната/охладителната инсталация и/или да се предвиди изграждане на такава.

Да се предвиди възможност за подгряване от слънчева енергия на битова-гореща вода, или съответно подгряване на водата с термопомпи.

С реализиране на дейностите по проекта трябва да се постигне най-малко клас „В“ на енергопотребление на сградите, определен съгласно скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради, посочена в Приложение № 10 към чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, класовете за енергопотребление на жилищни сгради.