ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВ СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ШАБЛА“

- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ

- Базов автомобил и надстройка - Фабрично нов сметосъбиращ автомобил

| ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ |  |
| --- | --- |
|  | ИЗИСКВАНИЯ |
| Техническо допустимо общо тегло на автомобила | Минимум 25 000 кг |
| Колесна формула | 6x2 |
| Междуосово разстояние | Максимум 4500 mm |
| Натоварване на оси | - ва ос мин. 7 000 - ра ос мин. 12 000 - та ос мин. 8 000 |
| Двигател | Гориво – Дизел Обем – мин. 8,5л Емисия на изгорелите газове – стандарт Евро 6 или еквивалент Мощност мин. – 240 kW Въртящ момент мин. 1300 Nm. |
| Скоростна кутия | Механична(ръчна) Брой предавки минимум 8 за преден ход и 1 за задна скорост Съединител – мин. 430 мм. Отвод на мощност (ПТО) към скоростната кутия |
| Спирачна система | Дискови спирачки или еквивалентни Двукръгова спирачна система, пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател или еквивалентни Датчик за износване на спирачките или еквивалентни ESP + ABS + EBS + AEBS или еквивалентни Паркинг спирачка или еквивалентни Моторна спирачка мин 220 kW Спирачен асистент при потегляне или еквивалентни |
| Окачване | Ресорно |
| Кабина | Брой места – водач + 2 места – винил Волан – ляво разположен, с възможност за регулиране по височина и дълбочина. Електрическо управление на ляво и дясно стъкло Климатик Седалка за водача регулируема по височина и дълбочина седалка на въздушна възглавница, с вградено отопление и лумбална опора Монитор на камера за задно виждане Мултифункционален информационен дисплей Система за следене на осевата линия Дигитален тахограф Странични огледала, минимум две от тях с ел. управление и подгряване Круиз контрол Централно заключване Ключ с дистанционно управление и вграден имобилайзер |
| Резервоари за гориво и AdBlue | резервоар за гориво с обем минимум - 300 литра резервоар за AdBlue с обем минимум - 50 литра |
| Джанти и Гуми | Минимум 22 цола |
| Светлини | Дневни светлини Предни фарове за мъгла Прожектор разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта Жълта светлина Светлоотразителни стикери и ленти |
| Бункер за отпадъци | Обем от 21 до 23 м3 Степен на компактиране – мин 5:1 Изработен от износоустойчива стомана или еквивалентен материал с дебелина на пода, страничните стени и тавана мин. 4 мм. Приемна вана с обем минимум 1,5 м3 и изработена от износоустойчива стомана или екв. с дебелина на дъното мин 8 мм Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка (пресоващ механизъм), монтиран в задния капак на настройката с възможност за работа в ръчен режим Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с хидравлични цилиндри с хидравлично заключване Резервоар за мръсна вода с обем от 60 до 80 л. Две степенки за операторите в задната част |
| Повдигащ механизъм | Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър“ 1100л. и кофи с вместимост 110 л. и 240 л. |
| Системи за безопасност | Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор върху задните степенки. Ръкохватките на операторите за задържане при движение на автомобила, когато оператора е на степенката. Видеокамера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа Бутони на пултовете за управление от операторите със зумер в кабината Управление на задния капак на бункера (отваряне и затваряне) и разтоварваща плоча (движение напред и назад) чрез пулт с бутони |

|  | изискващи едновременна работа с две ръце. Звуков сигнал при движение на заден ход Лява и дясна странични защити на автомобила. |
| --- | --- |
| Гаранция на предлаганото ПС | Минимум 24 месеца |

- Техническо обслужване и ремонт

Техническото обслужване и ремонт на сметосъбиращия автомобил се извършва в сервизна база на изпълнителя (собствена или наета), в страната, в рамките на гаранционните срокове и гаранционното (сервизно) обслужване.

- Други изисквания

  - Сметосъбиращия автомобил да се съпровожда с инструкция или ръководство за  експлоатация на български език.

  - Продуктът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговото качество и                                         произход и необходимите за регистрацията му документи.

- Гаранционна отговорност и изисквания за гаранция.

    - Изпълнителят да гарантира пълната функционална годност на доставеният нов сметосъбиращ автомобил, съгласно неговото предназначение и техническото задание.

    - В рамките на гаранционния срок изпълнителя отстранява със свои сили и средства всички появили се дефекти, недостатъци и/или повреди и/или несъответствия на доставеният нов сметосъбиращ автомобил, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Гаранцията обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли на сметосъбиращия автомобил, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, касаеща гаранционната отговорност на производителя и включва:

    - Осигурено пълно гаранционно обслужване за период, минимум 24 /двадесет и четири/ месеца, но не по-кратък от обявения от производителя гаранционен срок, считано от датата на подписване. Гаранционният срок започва да тече считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.

    - Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, минимум не по-малко от 24 месеца без ограничение на моточасовете, считано от извършената доставка.

При посочване на сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация и документацията, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент“.