ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Добричка“

  - ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на един брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на община Добричка - „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП и гаранционно обслужване – „услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

  - МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И АДРЕС ЗА ДОСТАВКА

Област Добрич, гр. Добрич

Адрес за доставка : гр. Добрич. Бул. „Трети март“ №70 - Автобаза на община Добричка или друг адрес в гр.Добрич в рамките на 10км от горепосочения.

  - СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

- Срок за доставка – съгласно предложението на изпълнителя, но не по-малко от 14 дни и не повече от 112 календарни дни (16 седмици). Срокът за доставка обхваща времето от получаване на възлагателно писмо към изпълнителя до момента на доставяне до мястото на изпълнение;

- Срок за гаранционно обслужване (гаранционен срок) – съгласно предложението на изпълнителя, но не по-малко от  24 месеца, като за повърхностна ръжда и дефекти на боята, появяващи се, върху който и да е от боядисани елементи на купето, дължащи се на повреда на материала или изработката, са покрити от гаранция в продължение на 36 месеца;

- Срок за смяна на консумативи на автомобила и надстройката – 1 работен ден вкл. транспорта до сервиза;

- Срок за ремонт на повреда или отстраняване на несъответствия на автомобила и надстройката – до 14 работни дни вкл. транспорта до сервиза, с изключение на смяна на двигател или друго подобно.

  - ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

# Минимални технически изисквания:

| Техническа характеристика |  | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| Базов автомобил и надстройка |  | - Фабрично нов произведен не по-рано 2021 г. |
| I. | Базов автомобил | /марка, модел/ |
| 2. | Колесна формула | - 4х2/6x2; - Междуосие минимум 4200 мм; |
| 3. | Двигател | - Дизелов; - Работен обем на двигателя минимум 8.9 л.; - Мощност минимум 240 kW; - Максимален въртящ момент минимум 1300 Nm; - Резервоар за гориво минимум 350 л. вместимост; - Емисия на изгорелите газове – Евро 6 или еквивалентно съгласно европейските стандарти за емисии; |
| 4. | Скоростна кутия | - Ръчна 9 предавки; - Отвод на мощност (РТО) от скоростна кутия; |
| 5. | Спирачна система | - Двукръгова спирачна система; - ESP, ABS, EBS или еквивалентни; - Дискови спирачки; - Паркинг спирачка; - Спирачен асистент при потегляне по наклон; - Моторна спирачка; |
| 6. | Окачване | - Първа ос – управляема; - Втора ос – задвижваща; - Трета ос /ако е приложимо/; |
| 7. | Кабина | - 2+1 места; - Радио/CD плеър; - Климатик; - Електрическо управление на прозорците; - Подгряване и ел. управление на странични огледала; - Ел. настройки на фаровете; - Круиз контрол; - Шофьорска седалка с въздушно окачване; - Волан - регулируем; - Дигитален тахограф; - Система за следене на осевата линия; - Ключ с дистанционно и централно заключване, имобилайзер; - Блокировка на диференциала; - Резервна гума; |
| 8. | Управление | - Кормилно управление; |
| 9. | Светлини | - Автоматични светлини; - Предни фарове за мъгла. |
| II. | НАДСТРОЙКА | - /марка, модел/ произведенa не по-рано 2021 г. |
| 1 | Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм | - Обем на бункера минимум 20 м3; - Степен на компактиране минимум 6:1; - Бункер-конструкция изработена от високо качествена износоустойчива стомана или еквивалентен материал; - Приемана вана- конструкция изработена от износоустойчива стомана или еквивалентен материал; - Механизъм за уплътняване на отпадъка; - Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндъра с хидравлично заключване; - Обем на ваната минимум 1.5 м3; - Резервоар за мръсна вода; - Осветление при нощен режим на работа; - Жълта сигнална светлина; - Светлоотразителни стикери; - Пулт за управление - монтирани в лявата и дясната част с електрохидравлично управление; - Повдигащ механизъм- комбиниран за контейнери тип (Бобър/Ракла) 1100л. и кофи с вместимост 110 л. и 240 л.; - Хидравлична система – двукръгова, осигуряваща независима и едновременна работа на пресоващия и повдигащия механизъм; - Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност (ПТО) от скоростната кутия на автомобила; |
| 2. | Система за безопасност съгласно директива EN 1501-1 или еквивалент | - Задни степенки; - Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки; - Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор върху задните степенки; - Блокиране на движението на заден ход при наличие на оператор на задните степенки; - Камера разположена отзад за контрол от кабината; - Лява и дясна странични защити на автомобила; - Бутони на пултовете за управление от операторите; - Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа; - Ръкохватки за задържане при движение на автомобила за операторите качени на степенките; - Звуков сигнал при движение на заден ход. |

  - ПРИЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

# Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, окомплектован както следва:

- оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);

- окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове;

- зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;

- с необходимите за регистрацията документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателен протокол [ако е приложимо];

- сертификати и удостоверения за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики;

- с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация[ако е приложимо];

- документи за регистрация в КАТ – сертификат за одобряване на типа  и др.

При доставката на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване (автомобил и надстройка), Изпълнителят предоставя на Възложителя фактура.

## Доставката и предаването/получаването на автомобила и надстройката се удостоверява с подписване в два екземпляра на приемо-предавателен протокол, след проверка за съответствие на автомобила и надстройката с техническите характеристики, поставени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя, както и за отсъствие на явни Несъответствия и окомплектовката на доставката и представяне на горепосочените документи.

## Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 10 (десет) дни предварително за конкретна дата и час, на който ще се изпълни доставката. Доставката на автомобила и надстройката се осъществява в работно време на Възложителя. При предаването на автомобила и надстройката Изпълнителят предоставя на Възложителя 10 (десет) дни да го прегледа за Несъответствия.

При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия и срока за отстраняването им. Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочен в констативния протокол. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия) на автомобила и надстройката с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или с изискванията на документите Изпълнителят заменя автомобила и надстройката или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя. Цената по Договора се намалява съответно с цената на частта с Несъответствия или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.

Подписването на приемо-предавателния протокол, без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на автомобила и надстройката или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок.

Изпълнителят се задължава да организира обучение по управлението и работата с автомобила и надстройката, включващо практически и теоретични занятия за запознаване на операторите с всички системи, с цел правилната им експлоатация. Обучението на минимум двама служители на Възложителя да се извърши при доставката. Подписва се двустранен протокол за извършено обучение.

  - ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Изпълнителят на поръчката осигурява оторизиран сервиз за сервизно обслужване и/или гаранционен ремонт, отчитайки заложените в т.3 срокове за изпълнение.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия на автомобила и надстройката, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови и оригинални, съгласно гаранционните условия и техническото си предложение.

Заявка за ремонт/обслужване или отстраняване на несъответствия става чрез рекламационно съобщение на Възложителя. Същото може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед от свои квалифицирани представители в срок от 3 (три) дни, от получаване на рекламационно съобщение на Възложителя. След преглед от квалифицирани представители на изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

Гаранционно обслужване:

- Гаранцията покрива всички производствени или монтажни дефекти проявени при нормална употреба на автомобила и надстройката за период от минимум 24 (двадесет и четири) месеца.

- Диагностика, обслужване, реглаж и ремонт на дизелов двигател, горивна уредба, запалителна уредба, ел. инсталация, съединител, предавателни кутии, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система и други възли и детайли от окомплектовката.

- Извършване на изискващите се инспекции и проверки – съгласно указанията на производителя.

- Повърхностна ръжда и дефекти на боята, появяващи се, върху който и да е от боядисани елементи на купето, дължащи се на повреда на материала или изработката, са покрити от гаранция в продължение на 36 месеца.

- При подмяна на резервни части изпълнителят да влага нови, оригинални и неупотребявани резервни части за целия срок на изпълнение на договора.

При приемане на гаранционното обслужване Изпълнителят издава документи за извършен ремонт, които съдържат: информация за наименованието на вложения консуматив (ако има такъв), резервната част, съответния й каталожен (номенклатурен или пореден) номер, работните операции и тяхната продължителност, за съответната позиция, стойностите им и обща стойност на ремонта.

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от документацията са посочени: конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!