ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НАД  ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕ В С.КОЧМАР“

1.Общи положения:

От изпълнителя на настоящата обществена поръчка ще се изисква да изпълни основен ремонт на  участък от покрива на сградата на читалището в с.Кочмар, която е над помещенията за обслужващи дейности. Участъкът от покрива на залата е установен в добро състояние и за него не се налага интервенция. Ремонтът ще се изпълнява при спазване на проектните решения и предписанията на одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж.Техническият проект е неразделна част към техническата спецификация на поръчката.

Площта на покрива за ремонт е 165 кв.м. Сградата е масивна, монолитна, като в частта на помещенията за обслужващи дейности е с два етажа и сутерен и е изпълнена като уширение при градежа на сградата. В останалата си част, в която е разположена залата , сградата е едноетажна , като билото на покривите над двете части – над залата и над помещенията за обслужващи дейности , са на едно ниво. Общата площ на сградата е 366 кв.м. Изпълнена е с носещи стени от единични тухли с дебелина 38 и 25 см., няма носеща стоманобетонна конструкция. Изпълнени са вътрешни стоманобетонови стълби между първи и втори етаж и стоманобетонна плоча между двата етажа. Стоманобетонно покритие има във фоайето на сградата и в коридорите.Помещенията за обслужващи дейности са с дюшемета върху дървени ребра. Над втория етаж има гредоред.Подпокривното пространство е неизползваемо.Покривът е скатен, извършен му е частичен ремонт през 2005 година, като е направена нова ламперия,укрепена е дървената конструкция, поставени са нови улуци и тръби, частично са сменени с нови керемидите, облицовани са стрехите. С течение на времето са се компрометирали уламите (2 бр.), свързващи двете части на сградата . Тъй като не са предприети мерки за възстановяването им, дъждовна вода е прониквала за дълъг период от време в подпокривното пространство и е предизвикала увреди по мазилки и тавани на втория етаж на сградата. Необходимо е да се изпълнят ремонтни работи за възстановяване на покривната конструкция, в следния обхват:

Демонтиране на съществуващата покривна конструкция и сваляне на керемидите, демонтаж на обшивката и стрехите, укрепване и корекция на съществуващия тухлен надзид,направа на нова в определени участъци дървена покривна конструкция, изцяло нова дъсчена скара, монтаж на 50  кв.м. нови бетонови керемиди , монтаж на 115 кв.м. стари бетонови керемиди (свалени и сортирани), монтаж на капаци, капандура, улами, нови улуци и тръби.

Във връзка с основния ремонт на покрива , следва да се изпълнят следните  строителни процеси , при които покривните линии и коти на билата остават същите:

- Сваляне на покривно покритие – стари керемиди и демонтаж на дъсчена обшивка. Строителните отпадъци следва да бъдат извозени до място, посочено от възложителя и намиращо се на разстояние от три километра от обекта.Старите керемиди трябва да се почистят, да се отделят и предадат на възложителя негодните от тях, а здравите да се подготвят за повторно влагане в ремонтните работи;

- Демонтаж на увредени участъци от  покривна конструкция и демонтаж на стрехите. Строителните отпадъци следва да бъдат извозени до място, посочено от възложителя и намиращо се на разстояние от три километра от обекта.Гредоредите трябва да се покрият с ПВЦ фолио;

- След като се обезпрашат всички повърхности,трябва да се укрепи съществуващия тухлен надзид;

- Новите керемиди ще се монтират  върху  нови  дървени  ребра  6/12  / съгласно детайл в техническия проект/,дъсчена ламперия с  деб. 2,5 см., дифузно фолио и летви. Цялата дървена конструкция трябва да бъде от иглолистен материал, не по нисък от II категория. Материалът трябва да се импрегнира предварително. Трябва да се спазват указанията на проектанта, дадени в забележки при графичните материали – за столици, клещи, ребра, летви , попове, майи , отстоянията между тях и оразмеряването на конструкцията във всичките й части;

- Керемидите трябва да са стоманобетонни, да съответстват на съществуващите, които ще се влагат в строежа.

- Трябва да се подменят изцяло тръбите и олуците за отводняване на покривната конструкция, като се демонтират старите такива и се монтират нови поцинковани с ф 100 мм. Върху олуците да се монтира решетка за предпазване от механични отпадъци.

# Изпълнителят трябва да съгласува с възложителя и със строителния надзор всички свои действия по обекта.От изключителна важност за възложителя е обстоятелството, че сградата, чийто покрив ще се ремонтира се ползва по предназначение , както и това че подпокривното й пространство се отделя от помещенията с гредоред. Това прави организацията на работа при изпълнението изключително важна за опазване на имуществото на читалището в случай на проливни дъждове в период, в който покривът ще бъде открит. Изпълнителят трябва да предвиди дейности и материали, чрез които да създаде сигурност и да предпази помещенията от наводнение.По тази причина възложителят определя и срок за изпълнение на предмета на поръчката, който той счита за оптимален – 30 календарни дни. Допълнително, при работата си, изпълнителят трябва да следи метеорологичните данни и да се съобразява с тях при планиране на работи, които се извършват на открит покрив. Следва да се предвиди и начин за работа, при който да се извършват СМР на два отделни участъка на покрива с цел минимизиране на рисковете от наводнение.Изискванията на възложителя към изпълнителя за предвиждане на дейности и материали, чрез които да създаде сигурност и да предпази помещенията от наводнение, както описание на начин за работа , при който да се извършват СМР на два отделни участъка на покрива с цел минимизиране на рисковете от наводнение за обитателите на жилищата следва да бъдат описани в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

# 2.Видове строителни работи:

# Видовете строителни работи, които следва да бъдат изпълнени в обхвата на поръчката са строително-ремонтни работи в сферата на строителството на сгради, в количества, както следва:

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СМР |  |  |
| 1 | Направа дървена коруба за спускане на отпадъци | м | 15 |
| 2 | Демонтаж на покривна к-ция и сваляне керемиди | м2 | 165 |
| 3 | Демонтаж на обшивка на стрехи и конструкция | м | 42 |
| 4 | Укрепване и корекция на тухлен надзид по контура | м3 | 2,5 |
| 5 | Обезпрашаване с прахосм. на повърхности | м2 | 120,00 |
| 6 | Застилане на гр-д с оставащо пл.PVC фолио/10%застъпв. | м2 | 135,00 |
| 7 | Направа на дървена покривна конструкция - нова необх. | м3 | 5,00 |
| 8 | Доставка и м-ж на дъсчена обшивка за ламп. - d=2,5см , ново фолио и летвена скара за 185 м2 | м3 | 4,38 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на дървена скара под керемиди от иглолистни летви 3/4 см | м2 | 165 |
| 10 | Дост. и м-ж на бет.керемиди /в/у диф.фолио и летви / нови | м2 | 50,00 |
| 11 | Дост. и м-ж на бет.керемиди /в/у диф.фолио и летви / стари | м2 | 115,00 |
| 12 | Обшивка на комини и улами с ламарина до 40см ширина | м` | 20,00 |
| 13 | Доставка и монтаж капаци по била и маии | м | 40 |
| 14 | Доставка и монтаж капандура | бр | 1 |
| 15 | Извозване на стр.отпадъци | м3 | 50 |
| 16 | Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина ф 100 с метални скоби | м | 45 |
| 17 | Доставка и монтаж казанчета от поцинкована ламарина | бр | 4 |
| 18 | Доставка и монтаж водосточни тръби ф 100 с метални скоби | бр | 24 |
| 19 | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина | бр | 8 |
| 20 | Доставка и м-ж на ламперия стрехи и конструкция за там | м2 | 35,00 |
| 21 | Доставка и м-ж на челни дъски / импрегнирани / | м` | 45,00 |

Техническият проект е неразделна част от настоящата техническа спецификация.Всички графични материали , детайли и описания, дадени в него, следва да се четат като задължителни указания за изпълнение на СМР , дадени в КС  на проекта  и следва да се имат предвид при формиране на единичните цени на всеки вид СМР.